ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเคนไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 4 ตัน จำนวน 1 คัน รายละเอียดคุณเฉพาะ โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ราคากลาง 2,500,000-บาท คุณลักษณะทั่วไป รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูซ้ายและขวา สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งกระบะเหล็กมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก ขนาด 4.00 ตัน/เมตร ชนิดพับหลังเก๋งได้ และชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูง และเมื่อถอดกระเช้าออกสามารถยกของหนักได้ ชุดกระเช้าทำงานสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยชุดเครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง อุตสาหกรรม (รง.4) หรือมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณา ตัวรถยนต์และระบบเครื่องยนต์ - เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ - เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า - เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร 3 (เลขที่ มอก.2315-2551) - ระบบขับเคลื่อน เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ - ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก - ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง - ระบบเบรกไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบถ้วน - ถังน้ำมันบรรจุเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร - มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน - ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ กระบะบรรทุกและระบบยกเทท้าย - สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวกระบะสามารถเปิด-ปิดได้ทั้ง 3 ด้าน มีความจุของกระบะไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร กระบะท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท - การยกเทท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ เครนไฮดรอลิก (ชนิดพับหลังเก๋ง) - เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก - เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN 12999 , DIN 15018 B3 หรือสูงกว่าและ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO. 9001 : 2008 พร้อมทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา - แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า-ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮครอลิกไม่น้อยกว่า 3 ท่อน - แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (ARTICULATION IN-LINE TYPE) ทำงานพับและกางออก ด้วยกระบอกไฮดรอลิก - ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า 380 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา - มีขาหยั่ง(เท้าช้าง) ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้น-ลงด้วยระบบ ไฮดรอลิค ยืดออกโดยใช้มือดึงสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ - หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้ง และมีสาขาของบริษัทฯผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ความสามารถในการยก 1. ความสามารถในการยก (LIFING CAPACITY) ไม่น้อยกว่า 4.00 ตัน-เมตร 2. ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า 7 เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน 3.สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ ที่ระยะ 3.43 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,180 กิโลกรัม ที่ระยะ 4.64 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 845 กิโลกรัม ที่ระยะ 5.85 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 650 กิโลกรัม ที่ระยะ 7.06 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 540 กิโลกรัม 4.มีคันโยกควบคุม ทั้ง 2 ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบไฮดรอลิก 1. ปั๊มไฮดรอลิค สามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า 48 ลิตร 2. ความดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่เกินกว่า 270 บาร์ 3 .ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย ระบบความปลอดภัย 1. มี HOSE FAILURE VALVE สาหรับระบบไฮดรอลิก ให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่กรณีสายไฮดรอ ลิกแตกหรือขาด 2. มี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก 3. มีวาล์วนิรภัยสาหรับขาหยั่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่งกรณีสายไฮดรอลิกแตก ขนาดและน้ำหนักของเครน 1. น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมเท้าช้าง มีน้ำหนักไม่เกิน 660 กิโลกรัม 2. เครนเมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความสูงจากฐานเครนไม่เกินกว่า 1,965 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 420 มิลลิเมตรและความยาวไม่เกิน 2,155 มิลลิเมตร 3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อคของเครนไฮดรอลิกดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 4. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ของเครนไฮดรอลิก ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครน 1. เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 2. ขอสำหรับยกของ (SAFETY HOOK) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5.4 ตัน จำนวน 1 ชุด พร้อมใบรับรองความสามารถ ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก สัญญาณไฟบนหลังคารถยนต์ 1. เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED โคม 2 ชั้น 2. สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร 3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS 4.ใช้หลอดแบบ LED จำนวน 8 แผง วางเรียงกันเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม มีหลอด LED จำนวน 96 หลอด 5. ฝาครอบเป็นแบบ 2 ชั้น - ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate Resin ผิวเรียบ โปร่งแสง แบบใส - ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate Resin ผิวไม่เรียบ โปร่งแสง แบบใส 6. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12/24 โวลท์ พร้อมวงจรปรับกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 7. ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวรถเป็นอย่างดี 8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2552 และมาตรฐาน ISO 9001:2008 และต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล่าวโดยระบุให้กับหน่วยงานราชการอย่างชัดเจน การพ่นสีและตราของหน่วยงาน - การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทน อย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด) - มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างรถยนต์ทั้งสองข้าง อุปกรณ์ประจำรถ - เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน 1 ชุด - แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด - กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด - ถุงมือ จำนวน 2 คู่ - ประแจปากตาย จำนวน 6 อัน - ประแจแหวน จำนวน 6 อัน - ไขควงปากแบน จำนวน 2 อัน - ไขควงปากแฉก จำนวน 2 อัน - ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์ จำนวน 1 อัน - กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน 1 ชุด - บันไดอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 อัน - เข็มขัดนิรภัยสำหรับปืนที่สูง จำนวน 4 เส้น - กรวยจราจร จำนวน 6 กรวย - หมวกนิรภัย จำนวน 4 ชุด - กระบองสะท้อนแสง จำนวน 4 อัน เงื่อนไขการรับประกัน - ผู้จำหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saotong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๓๐๔๖ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสัญชัย สงคง) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง..